Analisis Minimalisir Kecacatan Guna Peningkatan Efisiensi Produk Kemasan Kedelai (Studi Kasus PT.SATP)

Bagas Satria Wijaya1, Deny Andesta 2, Efta Dhartikasari Priyana3*

1,3 Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Gresik 
Jl. Sumatera No.101 Gresik, Jawa Timur 61121

1bagas_170501@umg.ac.id

2deny_andesta@umg.ac.id

3*eftadhartikasari@umg.ac.id

Minimizing Defects Analysis to Increase Efficiency of Soybean Packaging Products (PT.SATP Case Study)

Dikirimkan: xx (bulan), xxxx (tahun).  Diterima: (bulan), xxxx (tahun).  Dipublikasikan(bulan), xxxx (tahun).  🡪 diisi oleh pengelola jurnal

Abstract— PT Sari Agro Tama Persada is a company engaged in the packaging industry. In the business world, quality is a determining factor in customer buying interest. With the number of new business actors, PT SATP must be careful in maintaining and even improving the quality of its products. To control the quality of quality, it is used methods, namely six sigma and seven tools. The Six Sigma method is a procedure to identify triggers for defects in a product or process by correcting cases andImprovingquality with DMAIC(Define, Measure, Analysis, Improve, Control). Based on the calculation of DPMO values ​​that have been carried out, the highest value is 2284.595, while the highest defect is in the packaging 75 torn sacks with a percentage of 39.89. The sigma value (α) is 4.97. In the cause-and-effect diagram, there are suggestions for improvements to minimize defects, namely: carrying out extra supervision of workers, conducting briefings/safety talks before work, checking machines, and prioritizing the availability of spare parts (sewing needles), performing routine calibration of machines balance.

Keywords: Packagging;Six sigma;DMAIC;DPMO;Fishbone diagram

Abstrak— PT Sari Agro Tama Persada merupakan perusahaan yang bergerak di industri agribisnis. Dalam dunia bisnis, kualitas merupakan faktor penentu pada minat beli customer. Banyaknya pelaku usaha baru ,PT SATP harus berhati-hati dalam menjaga bahkan meningkatkan kualitas produknya. Untuk mengendalikan kualitas mutu di gunakan metode yaitu six sigma,fmea dan seven tools. Metode Six Sigma ialah prosedur untuk mengenali pemicu kecacatan pada produk ataupun proses dengan membetulkan kasus serta tingkatkan mutu dengan DMAIC( Define, Measure, Analysis, Improve, Control), fmea digunakan untuk mengetahui nilai RPN pada permasalahan pt satp sebesar 245 pada kualitas karung yang buruk.Berdasarkan penghitungan nilai DPMO yang telah dilakukan didapat nilai tertinggi 2284.595, sedangkan cacat tertinggi pada kemasan karung sobek sebesar 75 karung dengan persentase 39.89. Untuk nilai sigma(α) sebesar 4.97. Pada diagram sebab-akibat, terdapat usulan perbaikan akan meminimalisir defect  yaitu :  melakukan pengawasan ekstra pada pekerja, di lakukan briefieng/safety talk pada saat sebelum bekerja, melakukan pengecekan mesin, serta mementingkan ketersediaan spare part (jarum jahit), melakukan kalibrasi rutin pada mesin timbangan

Packagging;Six sigma;FMEA;DMAIC;Diagram sebab-akibat.

- Pendahuluan

- Persaingan industri di masa globalisasi mengharuskan seluruh industri baik di bidang jasa maupun manufaktur manufaktur dapat menaikkan kualitas terhadap pelayanan produk. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghadapi tantangan jaman yang semakin hari kian ketat. Kualitas merupakan salah satu kunci utama sesuatu industri dapat survive mempertahankan pasar, karena dengan kualitas yang baik dapat menggambarkan suatu kepercayaan tersendiri di mata pelanggan.

- Keberhasilan suatu produk dapat tercapai salah satunya dengan adanya kualitas yang baik dari kacamata pelanggan. Hal tersebut selaras dengan yang dipaparkan oleh  I Gusti Agung Ayu Istri Lestari dalam tulisannya di tahun 2015 bahwa keakuratan modal yang dikeluarkan, keakuratan waktu penerapan serta hasil kualitas sesuai dengan harapan pelanggan. Meidiarti (2020) juga mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta kesanggupan untuk memanfaatkan sumber daya alam, salah satu faktor nya yaitu kualitas produk yang dihasilkan di PT. Tembaga Mulia Semanan [2].

- Tercatat pada tahun 2020 penduduk Indonesia telah mencapai 270.203.917 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021)[3] dengan supplay kebutuhan kedelai mencapai 992.952 Ton. Dengan rasio 0,004 kebutuhan kedelai dengan total penduduk di Indonesia, membuat pasar kedelai merupakan salah satu pasar yang cukup menjanjikan.

Salah satu industri kedelai yang ada di Indonesia adalah PT Sari Agro Tama Persada, yang merupakan salah satu industri penghasil kedelai (import) dengan kapasitas produksi rata-rata  sebesar 218 Ton dalam 14 hari. Namun  produksi tersebut tidak bisa dilepaskan penuh kepasaran, karena terjadi kegagalan dalam proses produksi. Kegagalan paling banyak mendapatkan complain dari customer adalah proses produksi packaging. Complain kecacatan tersebut antara lain kemasan karung sobek, jahitan karung lepas dangagal timbang(isi kapasitas produk tidak sesuai).Kegagalan yang paling banyak di terima adalah pada pengemasan (packaging).

Kualitas menjadi permasalahan mendasar pada pertimbangan konsumen dalam memilih produk ataupun  service, semisal proses produksi pada suatu perusahaan manufaktur terjadi banyaknya produk yang cacat, sehingga konsumen akan mudah beralih memilih produk lain atau perusahaan lain yang menawari produk yang selaras, namun dengan kualitas yang berbeda[4] (Wisnubroto & Yogi, 2016). Sebuah industri akan sukses jika memperoleh pelanggan dalam jumlah yang banyak dan bisa membagikan kepuasan untuk konsumen [5] (Librianty & Yuliarto, 2019).

Terdapat nya kegagalan yang terus berkepanjangan, dan banyaknya complain yang masuk, membuat peneliti ingin membuat serangkaian pengendalian kualitas untuk meminimalisir kegagalan yang terjadi, utamanya pada produk packaging di PT Sari Agro Tama Persada. Dengan terjadi nya problem statement tersebut, menggunakan six sigma merupakan cara yang tepat untuk mengidentifikasi defect, serta usulan perbaikan,fmea di gunakan untuk mengetahui nilai RPN tertinggi, sedangkan seven tools untuk mengetahui trend pada scatter diagram, serta checksheet untuk menggolongkan jenis cacat dan adanya histogram untuk mengetahui distribusi normal pada perusahaan tersebut.

- Metodologi Penelitian

- Untuk memecahkan masalah serta kerangka pemikiran penelitian, digunakan langkah-langkah metode penelitian yang sistematis dan memiliki tujuan. Penelitian ini dilaksanakan di PT Sari Agro Tama Persada Gresik beralamatkan di jalan kapten Darmo Sugondo No.56 Kebomas-Gresik.

- Penelitian ini memiliki alur, pertama melakukan pengumpulan data produksi dan kegagalan, kedua merangking/mengelompokkan jenis cacat yang terjadi pada histogram, ketiga melakukan pembuatan scatter diagram untuk mengetahui trend yang terjadi, keempat melakukan pembuatan tabel FMEA serta usulan perbaikan untuk meminimalisir defect pada fishbone diagram.

Kualitas

- Kualitas menurut (Oktaviani, 2019) ialah sesuatu hal yang relatif dan bergantung pada suasana, dari tinjauan pemikiran customer[6]. Menurut personal, mutu merupakan suatu hal yang sesuai keinginan(fitness for use). Berkualitas nya produk apabila memiliki selera pemakaian terhadap nya. Asumsi lain mengatakan kualitas merupakan benda ataupun jasa yang bisa mengangkat kualitas customer. Mutu membuat bahasan yang panas pada industri serta pendidikan.

- Six sigma

- Mempunyai fokus yang ketat, penerapan prinsip serta kualitas teknik yang terbukti efektif. Six Sigma bertujuan untuk mengetahui berapa banyak defect dalam satu juta peluang untuk mengukur tingkat sigma (α) pada proses kinerja bisnis nya[7] (Pyzdek & Keller, 2014). Di sisi itu pula membagikan skala statistik pengukuran buat menunjang mengukur proses-proses revisi produk. Terdapat faktor penting yang jadi sasaran six sigma yakni tingkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi siklus durasi, kurangi cacat yang terjadi[8]  (Efendik et al., 2018).

- Fmea (Failure Mode Effect and Analysis)

- Kegagalan Mode dan Analisis Efek (FMEA) adalah teknologi sistem yang digunakan untuk menganalisis kegagalan, mendefinisikan, mengidentifikasi dan mengurangi masalah kegagalan yang diketahui dan / atau potensial, kesalahan dan / atau potensi sistem, desain, proses atau layanan sebelum mencapai konsumen[9] (M.Kholil & A.Syukron, 2012).

- Seven Tools

- Tujuh alat kualitas untuk diterapkan[10] (Muhammad, 2015) : identifikasi kecacatan yang terjadi dengan bantuan alat check sheet, diagram pareto  untuk mengidentifikasi peringkat cacat terbanyak sampai paling sedikit, flow chart untuk membuat distribusi frekuensi pada bagian packagging, histogram

- untuk identifikasi distribusi yang ada, sebagai penentu apakah kecacatan masih pada batas toleransi di gunakan control chart dan scatter diagram untuk mengetahui hubungan antar plot data kecacatan dengan produksi serta menganalisa penyebab akar kecacatan pada fishbone diagram.

- Dalam tahapan berikut, untuk mengetahui atribut obyek yang di teliti dan di lakukan tahap penelitian, dengan tahapanyang digunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhanpenelitian yaitu: wawancara untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Berikut alur penelitian :

Kesimpulan dan saran

Mulai

Tujuan penelitian

Studi pendahuluan

Studi literatur

Studi lapangan

Pengumpulan data

- Memberikan kuisioner dan wawancara kepada pekerja.

- Data jumlah produk cacat pada divisi QC.

Six Sigma

- Menentukan nilai sigma

- Menentukan nilai DPU dan DPMO

Fmea

- Mengidentifikasi proses produksi.

- Menentukan tingkat keparahan pada severity.

- Menentukan tingkat kejadian pada occurance

- Menentukan tingkat detection

- Menghitung nilai RPN

Seven Tools

-Membuat checksheet

-Membuat stratifikasi

-Membuat scatter diagram

-Membuat histogram

-Membuat diagram pareto

-Membuat peta kendali

-Memberikan usulan pada fishbone diagram

Usulan perbaikan

Analisis hasil penelitian

Selesai

Gambar 1. Alur Penelitian

- HASIL PENELITIAN

- Setelah melakukan pengamatan dan menarik permasalahan yang ada di lapangan, selanjutnya menentukan metode yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka, hasil dan pembahasan disajikan dari beberapa tahapan berikut :

- Define

- Merupakan salah satu proses awal dari metode six sigma untuk dapat mengetahui list daripada jumlah kecacatan, persentase cacat pada critical to quality (ctq) di masing - masing jenis cacat. Hasil checklist pada tanggal 2 februari 2021- 17 februari 2021 diberikan pada tabel 1.

- Tabel 1 memperlihatakan jenis kecacatan pada packaging kedelai berdasarkan jumlah cacat terbesar yaitu karung sobek 75 karung, 57 karung pada gagal timbang dan jahitan lepas sebanyak 56 karung. Jumlah tersebut didasarkan bahwa 1 produk diterjemahkan  oleh 1 jenis kecacatan paling fatal yang terlihat, dengan cacatan 1 produk memiliki lebih dari 1 jenis kecacatan.

Tabel 1. Data Produksi Dan Jenis Cacat

| No | Tgl | Produksi | Jenis cacat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gagal Timbang | Karung Sobek | Jahitan Lepas |
| 1 | 2/2/2021 | 3560 | 4 | 5 | 4 |
| 2 | 3/2/2021 | 4000 | 5 | 4 | 3 |
| 3 | 4/2/2021 | 4160 | 7 | 5 | 4 |
| 4 | 5/2/2021 | 4560 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | 6/2/2021 | 5200 | 3 | 6 | 6 |
| 6 | 8/2/2021 | 4520 | 3 | 6 | 2 |
| 7 | 9/2/2021 | 4240 | 2 | 5 | 2 |
| 8 | 10/2/2021 | 4760 | 5 | 6 | 4 |
| 9 | 11/2/2021 | 4320 | 3 | 5 | 5 |
| 10 | 12/2/2021 | 4320 | 5 | 6 | 6 |
| 11 | 13/2/2021 | 4800 | 3 | 5 | 5 |
| 12 | 15/2/2021 | 4000 | 6 | 4 | 3 |
| 13 | 16/2/2021 | 4320 | 4 | 5 | 7 |
| 14 | 17/2/2021 | 4520 | 4 | 8 | 3 |
| Jumlah |  | 61280 | 57 | 75 | 56 |

### Critical Quality Control (ctq)

Produk cacat terdapat jenis cacat yang di analisis dengan pengklasifikasian data (Irawan & Syaicu, 2017)[11]. Stratifikasi disini bisa didapat dari hasil checklist, sehingga proses ini akan terdapat jumlah cacat dari kategori jenis cacat. Sehingga diketahui gambaran secara statistik, jenis cacat mana yang paling memberikan sumbangsih terbesar pada kegagalan produk. SATP mengklasifikasikan cacat berdasarkan 3 jenis, dengan data kasifikasi diberikan pada tabel 2.

Tabel 2. Critical To Quality

| No | Jenis Cacat | Jumlah Cacat | Cacat Kumulatif | Persentase (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karung sobek | 75 | 75 | 39.89% |
| 2 | Gagal timbang | 57 | 132 | 30.32% |
| 3 | Jahitan lepas | 56 | 188 | 29.79% |
| Jumlah |  | 188 |  | 100% |

Tabel 2 menyajikan persentase jenis cacat tertinggi sebesar 39.89% pada jenis cacat karung sobek, gagal timbang sebesar 30.32% dan jahitan lepas sebesar 29.79%, serta di lakukan pembuatan diagram pareto dan histogram (diagram lonceng) dengan minitab 16 untuk mengetahui rangking cacat tertinggi.

Gambar 2. Diagram Pareto

Gambar 3. Histogram Gagal Timbang

Gambar 4. Histogram Karung Sobek

Gambar 5. Histogram Jahitan Lepas

## Measure

Tahapan ini ialah langkah pengukuran buat mendapatkan data nilai pengukuran yang strategis yang digunakan pada tahapan berikutnya. Tahapan ini dicoba dengan pembuatan nilai batas atas, tengah dan bawah di peta kendali P pada tabel 3 serta perhitungan nilai  DPMO dan tingkat sigma.

- Persentase kerusakan (p)

: npn :		(1)

Januari : 𝑝 : 133560 : 0,003652	(2)

- Central line (cl)

CL :  𝑝̅ : jumlahkecacatanperperiodejumlahproduksiperperiode :	(3)

: 18861280 : 0,003068		(4)

- Upper control limit (ucl)

# Ucl : 𝑝̅ + 3 p(1-p̅)n  :	(5)

# : 0.003652+3 0.003652(1-0.003652)3560: 0.0066845	(6)

- Lower control limit (lcl)

# Lcl  : 𝑝̅ -3 p(1-p)n :	(7)

# : 0.003652-30.003652(1-0.003652)3560 =0.00025	(8)

Gambar 6. Peta Kendali

Tabel 3. Nilai P, CL, UCL Dan LCL

| No | P | Cl | Ucl | Lcl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.003652 | 0.003068 | 0.0066845 | 0.0006189 |
| 2 | 0.003000 | 0.003068 | 0.0066845 | 0.0006189 |
| 3 | 0.003846 | 0.003068 | 0.0066845 | 0.0006189 |
| 4 | 0.002193 | 0.003068 | 0.0066845 | 0.0006189 |
| 5 | 0.002885 | 0.003068 | 0.0066845 | 0.0006189 |
| 6 | 0.002434 | 0.003068 | 0.0066845 | 0.0006189 |
| 7 | 0.002123 | 0.003068 | 0.0066845 | 0.0006189 |
| 8 | 0.003151 | 0.003068 | 0.0066845 | 0.0006189 |
| 9 | 0.003009 | 0.003068 | 0.0066845 | 0.0006189 |
| 10 | 0.003935 | 0.003068 | 0.0066845 | 0.0006189 |
| 11 | 0.002708 | 0.003068 | 0.0066845 | 0.0006189 |
| 12 | 0.003250 | 0.003068 | 0.0066845 | 0.0006189 |
| 13 | 0.003704 | 0.003068 | 0.0066845 | 0.0006189 |
| 14 | 0.003319 | 0.003068 | 0.0066845 | 0.0006189 |

Berdasarkan gambar 6, tidak adanya out of control pada data di peta kendali dan tidak perlu di lakukan revisi. Untuk data perlu di lakukan pengolahan di kemudian hari agar dapat mencapai tahap zero defect.

Tabel 4. Nilai dpu, dpmo dan sigma

| No | Jumlah defect /periode | Dpu | Dpmo | Sigma (α) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | 0.0002121 | 212.141 | 5.02 |
| 2 | 12 | 0.0001958 | 195.822 | 5.05 |
| 3 | 16 | 0.0002611 | 261.097 | 4.97 |
| 4 | 10 | 0.0022846 | 2284.60 | 4.34 |
| 5 | 15 | 0.0002448 | 244.778 | 4.99 |
| 6 | 11 | 0.0001795 | 179.504 | 5.07 |
| 7 | 9 | 0.0001469 | 146.867 | 5.12 |
| 8 | 15 | 0.0002448 | 244.778 | 4.99 |
| 9 | 13 | 0.0002121 | 212.14 | 5.02 |
| 10 | 17 | 0.0002774 | 277.415 | 4.95 |
| 11 | 13 | 0.0002121 | 212.141 | 5.02 |
| 12 | 13 | 0.0002121 | 212.141 | 5.02 |
| 13 | 16 | 0.0002611 | 261.097 | 4.97 |
| 14 | 15 | 0.0002448 | 244.778 | 4.99 |
| Rata-rata |  | 0.0003707 | 370.664 | 4.97 |

      - Perhitungan  Defect Per Unit (DPU)

DPU : Total kerusakanTotal produksi : 1361280 :  0.0002121 (9)

      - Perhitungan  nilai DPMO

DPMO : DPU×1.000.000		(10)

: 0.0002121×1.000.000 :212.141 (11)

      - Perhitungan sigma (α)

Sigma = nomsinv 1.000.000-DPU1.000.000+1.5 (12)

normsinv 1.000.000-0.00021211.000.000+1.5=5.02 (13)

## Analyse

Pada tahap ketiga ini, peneliti membuat scatter diagram untuk mengetahui trend negative atau positif di perusahaan sarana agro tama persada serta membuat fishbone diagram agar di dapatkan penyebab permasalahan, berikut penjelasannya :

### 1. Scatter Diagram

Asumsi yang diterapkan disini , semakin banyak produk yang dihasilkan, maka peluang gagal produk juga ada. Scatter diagram   akan memberikan celah hubungan antar jenis cacat. Singkat kata ketika 2 jenis cacat bahkan lebih saling berdampingan dan memiliki keeratan hubungan, maka dapat diidentifikasi secara statistik ada hubungan yang subjektif antar jenis cacat terseebut.

Gambar 7. Gagal Timbang

Pada gambar 7, di ketahui bahwa pada produk defect gagal timbang mendapati trend negatif, berarti adanya ketidaksesuaian antara produksi dengan defect yang terjadi.

Gambar 8. Karung Sobek

Gambar 9. Jahitan lepas

Pada gambar 8 dan 9, trend yang di dapat yaitu positif berarti antara tingkat jumlah kegagalan dan produksi masih selaras.

### Fishbone Diagram

# Fishbone Diagram juga dapat dipakai untuk mengetahui dan mengelompokkan sebab-akibat yang di dasari dari permasalahan tertentu., serta  memisahkan penyebab pernasalahan yang terjadi (Widyahening, 2018)[12]. Dari beberapa permasalahan  yang muncul.. Fishbone sangat umum dijumpai dibeberapa bidang. Alat ini dapat menerjemahkan  suatu penyebab dari sebuah kondisi sistem yang nyata, sehingga bisa diberikan penanganan secara cepat. Fishbone tidak menargetkan nilai, tetapi hanya memberikan pandangan-pandangan penyebab dari yang terlihat nyata di lapangan menurut klasifikasinya. Fishbone diagram pada packaging di SATP disajikan sebagai pada gambar 10 di bawah ini.

Kurang nya pelatihan/edukasi

Kurang nya kesadaran bekerja

Pengalaman nya kurang

Metode

Kurangnya pengawasan pada sebelum maupun sesudah bekerja

Mesin

Sparepart rusak

Kecepatan tidak stabil

Listrik padam

Manusia

Material

CACAT  PRODUK

Kualitas karung buruk

Lingkungan

Ventilasi udara minim

Lembab pada tempat peyimpanan

Gambar 10. Fishbone Diagram

Gambar 10, di dapatkan adanya produk karung kemasan sobek,gagal timbang dan jahitan lepas diakibatkan pemicu seperti mesin, metode yang digunakan, material, serta lingkungan yang menjadi penyebab nya. Fishbone Diagram dilakukan untuk mencari faktor-faktor penyebab terjadinya cacat pada proses pengemasan kedelai.

## Improve

Pada tahap keempat ini dengan dilakukan nya pencarian penyebab pada permasalahan yakni menurunkan produk cacat dengan optimalisasi tahapan sebagai entitas produk kemasan yang berkualitas. Pada tabel 5 di ketahui penyebab permasalahan dengan menggunakan fmea,serta usulan perbaikan dengan metode seven tools yang sesuai hasil yangdi harapkan.Berikut tabel 5 dan 6 dibawah ini.

Tabel 5. FMEA

| Jenis Kecacatan | S | Penyebab Kecacatan | O | Pengawasan Yang Dilakukan | D | Tindakan Yang Diberikan | Rpn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karung sobek | 7 | Kualitas karung buruk | 7 | Di lakukan edukasi pemilihan karung | 5 | Meningkatkan pemahaman khusus | 245 |
|  |  | Kurang nya edukasi pemilihan karung | 5 | Di berikan pemahaman karung yang baik | 6 | Di lakukan briefing sebelum bekerja | 210 |
|  |  | Terdapatnya benda tajam pada mesin | 4 | Pemahaman kebersihan sebelum/setelah bekerja | 4 | Melakukan pemeriksaan yang intensif | 112 |
|  |  | Kecepatan mesin tidak stabil | 4 | Melakukan maintenance pada mesin | 5 | Melakukan pemeliharaan mein secara rutin | 140 |
| Jahitan lepas | 5 | Jarum tumpul | 5 | Mengganti jarum yang baru | 3 | Melakukan pengarahan pada pergantian jarum | 75 |
|  |  | Benang stok lama | 4 | Memakai stok benang yang baru | 3 | Melakukan penyedian benang yang baru | 60 |
|  |  | Listrik padam | 6 | Menyediakan generator | 6 | Melakukan pembelian generator | 120 |
| Gagal timbang | 6 | Timbangan tidak sesuai | 6 | Melakukan kalibrasi | 4 | Menjadwalkan pemeliharaan mesin yang sesuai | 144 |
|  |  | Ventilasi udara kurang | 7 | Menambah ventilasi udara | 5 | Melakukan pembuatan sirkulasi udara | 210 |
|  |  | Terdapat sperepart yang rusak | 5 | Mengganti sparepart yang rusak | 5 | Melakukan penyedian sparepart mesin | 150 |

- Pembahasan

Berdasarkan hasil analisa mengenai DMIC yang telah dipaparkan pada hasil pembahasan, maka usulan perbaikan yang bisa diberikan adalah.

Tabel 6. Usulan perbaikan

| No | Faktor | Sebab | Perbaikan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manusia | Kurang nya pelatihan dan Pengalaman kurang | Dengan di beri pelatihan ,wawasan dan edukasi pada pekerja, serta di adakan pertemuan sebelum bekerja guna mengevaluasi pekerjaan kemarin dan pekerjaan saat ini. |
|  |  | Kurang nya kesadaran | Memberikan teguran agar para pekerja menjalankan pekerjaan sesuai pada job disk nya. |
| 2 | Mesin | Sparepart ada yang rusak | Mengganti part yang rusak serta menyiapkan cadangan sparepart , bilamana terjadi kerusakan lagi |
|  |  | Kecepatan mesin tidak stabil | Melakukan maintenance / perawatan berkala setiap minggu nya pada mesin packaging maupun kalibrasi ulang pada timbangan |
|  |  | Listrik padam | Melakukan penyedian generator |
| 3 | Metode | Kurangnya pengawasan maupun Perawatan sebelum dan setelah menggunakan mesin | Dilakukan nya pengawasan pada setiap lini pekerjaan secara berkala, Di berlakukan standard operating procedure kepada pekerja, Di intstruksikan kebersihan di area kerja pada pekerja |
| 4 | Material | Kurang teliti pada pengecekan kualitas karung | Dengan dilakukan nya pengawasan yang ekstra serta wawasan mengenai kualitas barang yang baik. |
| 5 | Lingkungan | Kurang nya sirkulasi udara/ventilasi menjadi lembap di area penyimpanan kedelai | Di buat nya sirkulasi udara pada gudang penyimpanan agar tidak terjadi penyusutan pada kedelai. |

Permasalahan ini sesuai dengan pernyataan (Kusuma, 2017)  yang menjelaskan bahwa untuk memangkas produk cacat sepatu di  PT. Halim Jaya Sakti salah satu langkah untuk memperbaikinya yaitu dengan menyeleksi calon karyawan berdasarkan kualitas[13]. Sedangkan menurut (Sasongko et al., 2017) untuk meningkatkan perusahaan agar tepat dan efektif pada suatu pekerjaan, perlu kecermatan serta ketelitian dalam memilih pekerja yang sesuai kebutuhan perusahaan[14]. Dari  faktor tersebut, membuat dan memperbaiki alur kerja secara rinci, dan analisis kekurangan metode atau alur kerja perusahaan tersebut.

## Control

Tahapan ini di pergunakan sebagai pengendalian kualitas dari konsekuensi perhitungan nilai Sigma (α). Menurut (Dewi & Ummah, 2019) untuk melaksanakan control pada proses pembuatan genteng ialah memakai check sheet untuk menetapkan, jika kombinasi tingkat aspek yang digunakan cocok dengan kombinasi tingkat aspek yang maksimal, sesudah dilakukan riset [15].Di gunakan Alat pengendali kualitas, yaitu: checksheet scatter diagram fishbone diagram serta peta kendali p, bahwa tidak ada data yang keluar jalur (out of control).

- Kesimpulan

- Terdapat nya hasil penelitian karung sobek merupakan cacat tertinggi pada packaging kedelai sebesar 75 karung dan persentase 30.89%, sedangkan terdapatnya trend negative gagal timbang yang dikarenakan tidak validnya angka timbangan dan perlunya di kalibrasi sesuai dengan prosedur yang ada.

- Berdasarkan penghitungan nilai DPMO yang telah dilakukan didapat nilai tertinggi 2284.595 terjadi pada 5 Februari 2021, berarti dalam 1.000.000 packkagging yang diproduksi terdapat sebanyak 2284.595 kemasan yang tidak memenuhi kriteria kualitas dari PT SATP. Sedangkan nilai sigma(α) sebesar 4.97 yang hampir mendekati skala industri kelas dunia.

- Usulan perbaikan pengendalian kualitas yang terdapat pada fishbone diagram, yaitu: menegur pekerja bilamana melakukan kesalahan, di lakukan briefieng/safety talk pada sebelum bekerja, melakukan pengecekan mesin, serta mementingkan ketersediaan spare part (jarum jahit), melakukan kalibrasi rutin pada mesin timbangan.

Saran yang dapat diberikan adalah kepada pihak perusahaan (SATP) di harapkan  memperbaiki usulan  dari peneliti untuk meminimasi semua jenis cacat yang terjadi. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses produksi dengan menggunakan metode-metode yang lain, agar bisa di bandingkan dan mendapatkan hasil yang lebih baik kedepannya.

Referensi

- Gusti agung ayu istri lestari. (2015). Penerapan sistem manajemen mutu iso 9001:2008 di perusahaan konstruksi. Ganec swara, 9(1), 121–126.

- Meidiarti, d. (2020). Pengendalian kualitas produk cacat batang alumunium ec grade menggunakan pendekatan failure mode and effect analysis. Jurnal ilmiah teknik industri, 8(1), 18–24. Https://doi.org/10.24912/jitiuntar.v8i1.6341

- Badan pusat statistik. (2021). Berita resmi statistik. Bps, 7(1), 1–12. Https://papua.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/336/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-papua-tahun-2017.html

- Wisnubroto, p., & yogi, m. (2016). Pengendalian kualitas produk dengan metode six sigma, seven tools, dan kaizen untuk mengurangi produk cacat di pt. Mitra rekatama mandiri. Tekinfo, 5(1), 1–21.

- Librianty, a., & yuliarto, r. T. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada bengkel syakira. Aset, 21(1), 1–7. Http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/79577

- Oktaviani, a. I. (2019). Upaya perbaikan kualitas proses pengemasan pupuk urea 1a di bagian rendal produksi dengan pendekatan quality improvement (studi kasus : pt pupuk kujang cikampek). Universitas pasundan.

- Pyzdek, t., & keller, p. (2014). The six sigma handbook (fourth edi). Mcgraw-hill.

- Efendik, a., luh, n., & hariastuti, p. (2018). Pengendalian kualitas produk dengan pendekatan six sigma dan serta seven tools sebagai usaha pengurangan kecacatan produk pada cv. Prima perkasa. Institut teknologi adhi tama surabaya, vi, 351–356.

- M.kholil & a.syukron. (2012). Six sigma quality for bussines improvement (g. Ilmu (ed.); viii). Graha ilmu.

- Muhammad, s. (2015). Quality improvement of fan manufacturing industry by using basic seven tools of quality : a case study. Journal of engineering research and applications www.ijera.com, 5(4), 30–35. Www.ijera.com

- Irawan, p. A., & syaicu, a. (2017). Journal knowledge industrial engineering ( jkie ). Journal knowledge industrial engineering, 4(1), 15–22. Http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/jkie/article/view/863/727

- Widyahening, c. E. (2018). Penggunaan teknik pembelajaran fishbone diagram dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa. Jurnal komunikasi pendidikan, 2(1), 11. Https://doi.org/10.32585/jkp.v2i1.59

- Kusuma, f. (2017). Pengendalian kualitas sepatu dengan menggunakan metode seven tools di pt. Halim jaya sakti pasuruan. Calyptra: jurnal ilmiah mahasiswa universitas surabaya, 6(2), 1299–1309.

- Sasongko, a., astuti, i. F., & maharani, s. (2017). Pemilihan karyawan baru dengan metode ahp (analytic hierarchy process). Informatika mulawarman : jurnal ilmiah ilmu komputer, 12(2), 88. Https://doi.org/10.30872/jim.v12i2.650

- Dewi, s. K., & ummah, d. M. (2019). Perbaikan kualitas pada produk genteng dengan metode six sigma. J@ti undip : jurnal teknik industri, 14(2), 87–92. Https://doi.org/10.14710/jati.14.2.87-92