Analisis Dan Evaluasi Risiko K3 Menggunakan Metode HIRARC (Hazard Identification Risk Assesment And Risk Control) Di PT. INHUTANI 1 UMI GRESIK

Dimas Oki Santsoso1, Moh. Dian Kurniawan2, Hidayat3

1,2,3  program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Gresik

Jl. Sumatera 101 GKB, Randuagung, Gresik 61121, Indonesia

1@umg.ac.id

2 md.kurniawan@umg.ac.id

3 hidayat.um2020@gmail.com

Analysis and OHS Risk Evaluation Using Method Of HIRARC (Hazard Identification Risk Assessment And Risk Control) at PT. INHUTANI 1 UMI GRESIK

Dikirimkan: xx (bulan), xxxx (tahun).  Diterima: (bulan), xxxx (tahun).  Dipublikasikan(bulan), xxxx (tahun).

Abstract— The industrial revolution 4.0 aims to advance Indonesia by building human resources and increasing the added value of production patterns to be more automated and digital.  But the current challenge is the Indonesian human resources. One of the efforts that can be done in improving the quality of human resources is with the application of SMK3. Pt. Inhutani 1 UMI Gresik is a follow-up company of PN Perhutani East Kalimantan engaged in the management of natural forest products in kalimantan area. With the work activities in the field, employees will always be in touch with the condition of the machine on a large scale, hot and dangerous for the health and safety of the workforce. The aim of this research is identification and assessment of risks in the workplace and given control using the HIRARC method. The results of this study is there are 4 main activities and 1 maintenance activity, where 1 activity includes extreme level, 1 activity including high level and 3 activities including moderate level. The advice given is to add a supervisor and given special sanctions for workers who violate the SOP.

Keywords— K3, HIRARC, Work Accidents, Hazard Identification, Risk Level.

Abstrak— Revolusi industri 4.0 mempunyai dampak yang besar bagi Negara yaitu memajukan Indonesia dengan cara membangun SDM dan meningkatkan nilai tambah  pola produksi menjadi lebih otomatis dan digital.  Namun tantangan saat ini yaitu kualitas SDM Indonesia. Kegiatan yang bisa dilakukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah dengan penerapan SMK3. PT. Inhutani 1 UMI Gresik merupakan perusahaan lanjutan dari PN Perhutani Kalimantan Timur yang bergerak di bidang pengelolaan hasil hutan alam di daerah kalimantan. Dengan kegiatan kerja dibidang tersebut maka karyawan akan selalu berhubungan dengan  kondisi mesin dalam skala besar, panas dan berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk identifikasi dan penilaian risiko yang muncul di tempat kerja serta diberikan pengendalian dari risiko menggunakan metode HIRARC. Penelitian ini memiliki hasil yaitu terdapat 4 aktivitas utama dan 1 aktivitas maintenance, dimana 1 aktivitas termasuk level risiko extreme, 1 aktivitas termasuk  level risiko high dan 3 aktivitas termasuk level risiko moderate. Dari semua aktivitas dan risiko yang ada diberikan suatu pengendalian risiko yang memiliki tujuan meminimalisisr terjadi kecelakaan kerja serta dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi tenaga kerja. Adapun saran yang diberikan yaitu menambah seorang pengawas serta diberikan sanksi khusus bagi pekerja yang melanggar SOP.

Kata kunci— K3, HIRARC, Kecelakaan Kerja, Identifikasi Bahaya, Level Risiko.

- Pendahuluan

Saat ini Indonesia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 dimana revolusi tersebut harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Adapun revolusi tersebut memiliki dampak yaitu  memajukan Indonesia dengan cara membangun SDM dan meningkatkan nilai tambah  pola produksi menjadi lebih otomatis dan digital sehingga dapat memperkuat struktur industri manufaktur Negara Indonesia [1]. Dengan adanya implementasi dari revolusi industri 4.0 maka Indonesia memiliki potensi yang baik dalam hal mendorong perubahan kebijakan industri manufaktur. Namun tantangan baru saat ini yaitu kualitas SDM Indonesia. Kualitas SDM mempunyai peran penting untuk mencapai kondisi pelaksanaan kegiatan kerja tanpa terjadi cedera akibat kerja. Salah satu usaha yang bisa dilakukan dalam peningkatan kualitas SDM adalah dengan penerapan SMK3.

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) sendiri merupakan segala upaya untuk mengidentifikasi risiko atau bahaya pekerjaan sehingga risiko kerja dapat dilakukan perbaikan atau direduksi dengan metode yang ada [2]. Keselamatan dan  kesehatan kerja (K3) merupakan aktivitas melindungi pekerja ditempat kerja melalui usaha pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Secara umum kecelakaan kerja disebabkan oleh 2 faktor penyebab yaitu faktor unsafe action, seperti kesalahan pemakaian APD, kesalahan mendefinisikan SOP, kurang pengalaman dll serta faktor unsafe condition, seperti : terpapar radiasi, peralatan yang tidak layak, ada api ditempat kerja, dll [3].

PT. Inhutani 1 UMI Gresik merupakan perusahaan lanjutan dari PN Perhutani Kalimantan Timur yang bergerak di bidang pengelolaan hasil hutan alam di daerah kalimantan. Salah satu kegiatan kerja yang dilakukan adalah melakukan pengolahan berbagai jenis kayu, seperti kayu meranti, kayu agatis dan kayu bangkirai yang kemudian dilakukan beberapa proses sampai ditentukan bahwa hasil produk layak untuk digunakan dan siap dikirim. Adapun proses yang dilakukan dimulai dari bahan baku datang kemudian dilakukan proses stick, kiln dried (pengeringan), finishing, inspection dan packing. Dalam melakukan proses produksi juga menggunakan berbagai macam jenis mesin diantaranya yaitu cross cut, multi trip, single rip, double palnner,moulding dan sanding. Dengan kegiatan kerja dibidang tersebut maka karyawan akan selalu berhubungan dengan  kondisi mesin dalam skala besar, panas dan berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja.

PT. Inhutani 1 UMI Gresik, sebagai perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pengolahan kayu hasil hutan tentu harus memiliki program K3 yang efektif. Program K3 haruslah diutamakan, sebab perusahaan tersebut memiliki kegiatan utama yang banyak berhubungan dengan kayu hutan dalam skala besar yang dapat menyebabkan kecelakaan tenaga kerja apabila tidak melakukan kerja sesuai SOP.

Menurut ref. [4] alat dan mesin yang digunakan dalam bekerja haruslah dalam kondisi aman sehingga tidak menimbulkan potensi kecelakaan kerja yang dapat menganggu kesehatan ataupun keselamatan dari tenaga kerja. Namun jika dilihat dari kondisi di perusahaan tersebut bahwa alat dan mesin yang digunakan memiliki potensi kecelakaan yang fatal jika pekerja salah dalam melakukan pekerjaan. Maka dari itu perlu adanya penanganan lebih lanjut sehingga kemungkinan timbulnya kecelakaan kerja dapat diminimalkan ataupun dicegah dan para pekerja dapat pekerja dengan aman juga terhindar dari risiko kecelakaan kerja. Dalam peraturan pemerintah No. 50 Tahun 2012 menerangkan bahwa penerapan SMK3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja [5].

Risiko didefinisikan sebagai sesuatu yang selalu terikat hampir disetiap kegiatan kerja, jika ditemukan bahaya yang tinggi maka harus diperhatikan karena risiko tersebut akan sangat mengancam keselamatan tenaga kerja ditempat kerja. Apabila perusahaan selalu melakukan identifikasi terhadap potensi bahaya yang timbul maka tingkat risiko dapat dihindari sehingga peluang terjadinya dapat direduksi. Dan jika tingkat risiko diketahui sebelum terjadi, pihak perusahaan dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan [6]. Maka dari itu pentingnya konsep K3 harus dibiasakan dalam penerapan dan kedisiplinan yang dimulai dari diri sendiri agar selalu terpelihara kondisi fisiknya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap tenaga kerja dan pimpinan perusahaan didapatkan hasil bahwa penerapan K3 belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini disebabkan karena masih ditemukannya sarana dan prasarana sebagai penunjang untuk menerapkan K3 masih belum sepenuhnya memadai seperti tidak adanya tim khusus, karyawan mengabaikan keselamatan saat bekerja dengan tidak memakai APD serta tidak ada teguran khusus dari perusahaan untuk karyawan.

Pada dasarnya perusahaan tersebut menyadari bahwa pentingnya pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dilakukan untuk mencapai target perusahaan yaitu zero accident. Namun fakta dilapangan masih ditemukan bahwa tenaga kerja belum mendapatkan jaminan kesehatan dari perusahaan utuk karyawan yang tidak memakai APD. Menurut [7], budaya keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kewajiban setiap pekerja yang harus dilaksanakan dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab. Budaya tersebut juga merupakan gabungan dari karakteristik dan sikap dalam suatu organisasi ataupun perusahaan dan individu dari tenaga kerja serta termasuk integritas dari sikap persepsi dimana outputnya berupa performansi yangdapat emmebrikan efek baik bagi perusahaan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dan untuk mendukung penerapan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) maka perlu dilakukan penelitian mengenai Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja Menggunakan Metode HIRARC Di PT INHUTANI 1 UMI GRESIK menggunakan metode HIRARC. Metode HIRARC atau Hazard Identification Risk Assessment And Risk Control merupakan salah satu metode manajemen risiko [8]. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko yang muncul di tempat kerja kemudian dilakukan penilaian dan pengendalian dari risiko kerja yang teridentifikasi serta menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis risiko dengan metode HIRARC. Sesuai  dengan Permenaker No.5 Tahun 1996 dan PP no. 50 Tahun 2012, diterangkan bahwa penilaian risiko dengan metode HIRARC digunakan untuk mengidentifikasi risiko apa saja yang terjadi dan yang mungkin terjadi serta tingkat keparahan di PT. INHUTANI 1 UMI GRESIK [9].

- Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. INHUTANI 1 UMI GRESIK yang bergerak di bidang jasa pengolahan kayu. Obyek yag diteliti adalah bahaya dan risiko yang terjadi dalam proses kerja pada perusahaan tersebut.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode HIRARC (Hazard Identification Risk Assessment And Risk Control). Menurut [10], HIRARC adalah suatu arsip yang termuat identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian atas risiko yang terjadi dan memiliki tujuan untuk menekan tingkat risiko yang terjadi disuatu tempat. Tahapan HIRARC yaitu dimulai dari mengidentifikai potensi bahaya dilingkungan kerja dan mengendalikannya untuk meminimalkan munculnya risiko baru. Maka dari itu HIRARC dikelompokkan menjadi 3 tahapan yaitu identifikasi bahaya (hazard identification), penilaian risiko (risk assessment) dan pengendalian risiko (risk control).

- Identifikasi Bahaya (Hazard Identification)

Identifikasi bahaya merupakan langkah awal dalam mengembangkan manajemen risiko keselamatan. Langkah  ini dilakukan berdasarkan sumber bahaya, lokasi terjadinya bahaya atau kegiatan yang berbahaya. Pada tahapan awal ini bisa dilakukan dengan observasi secara langsung dilapangan atau wawancara dengan pimpinan perusahaan atau yang berwenang. Identifikasi bahaya memiliki beberapa manfaat antara lain, yaitu :  mampu memberikan informasi mengenai sumber bahaya dalam perusahaan, sebagai landasan untuk menentukan strategi SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan dapat mengurangi peluang terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja [8].

- Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Setelah risiko teridentifikasi, maka langkah selanjutnya yaitu penilaian risiko. Pada tahap ini terdapat 2 macam penyelesaian melalui tahap analisis dan evaluasi risiko. Tahapan ini dilakukan untuk menentukan besarnya suatu risiko dengan kemungkinan terjadi dan dampak akibat dari kecelakaan yang terjadi. Jika sudah dilakukan analisis risiko maka dapat ditentukan level risiko dari kecelakaan kerja yang terjadi.

Hasil dari analisis risiko dievaluasi dan dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui apakah risiko yang terjadi dapat diterima atau tidak. Penilaian risiko juga memiliki tujuan untuk mengidentifikasi risiko sehingga dapat dilakukan langkah atau sikap untuk mengontrol, mengatasi atau menghilangkan riisko yang dapat menyebabkan cidera, kerusakan ataupun kerugian [11].

Setelah mengetahui tingkat risiko yang terjadi, maka dapat diklasifikasikan risiko yang ada dimulai dari tingkatan paling rendah sampai ke tingkat paling tinggi. Tingkatan risiko yang didapat dari penilaian ini berdasarkan perbandingan antara tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko (Occurance) dan tingkat keparahan terjadinya risiko (Severity). Berikut penjelasan mengenai tingkat kemungkinan terjadinya risiko menurut dapat dilihat pada table I dan II berikut :

Tabel I

Tingkatan Kemungkinan Terjadinya Risiko (Occurance)

| Tingkat | Deskripsi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rare | Suatu kejadian yang sangat jarang terjadi |
| 2 | Unlikely | Suatu kejadian yang jaangterjadi |
| 3 | Possible | Suatu kejadian yang dapat terjadi dalam 1 bulan |
| 4 | Likely | Suatu kejadian yang sering terjadi |
| 5 | Almost Certain | Suatu kejadian yang dapat terjadi setiap saat |

Sumber : AS/NZS 4360:2004

Berdasarkan tabel  diatas yang menunjukkan tingkatan kemungkinan terjadinya risiko, dapat dilihat bahwa tingkat terjadinya risiko ditentukan dalam lima level. Risiko dengan level terendah memiliki nilai 1, sedangkan risiko dengan level tertinggi memiliki nilai 5. Jadi semua aktivitas pekerjaan haruslah disesuaikan terlebih dahulu terhadap tingkatan kemungkinan terjadinya risiko yang terjadi disuatu perusahaan.

Tabel II

Tingkatan Keparahan Terjadinya Risiko (Severity)

| Tingkat | Deskripsi | Keterangan |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Insignificant |  | Tidak Ada Cidera, kerugian finansial sangat keci; |
| 2 | Minor | Ada Cidera Ringan, dimana kerugian finansial kecil |  |
| 3 | Moderate | Ada Cidera yang membutuhkan perawatan medis dan kerugian finansial medium |  |
| 4 | Major | Ada Cidera Parah yang membutuhkan perawatan rumah sakit dan kerugian besar |  |
| 5 | Catastrophic | Ada kematian dan kerugian finansial sangat besar |  |

Sumber : AS/NZS 4360:2004

Pada tabel II diatas menunjukkan tingkat keparahan terjadinya risiko. Dimana untuk penilaiannya pun sama dengan tingkat kemungkinan terjadinya risiko, dimana risiko dengan level terendah memiliki nilai 1, sedangkan risiko dengan level tertinggi memiliki nilai 5.

Setelah dilakukan penilaian risiko berdasarkan kriteria pada tabel I dan 11, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan tingkatan risiko dengan hasil perbandingan tingkat kemungkinan (Occurance) dan tingkat keparahan (Severity). Adapaun hasil perbandingan dapat ditunjukkan pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel III

Skala Tingkat Risiko

| SEVERITY |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCCURANCE | 5 | E | E | H | H | H |
|  | 4 | E | H | H | M | M |
|  | 3 | H | H | M | M | L |
|  | 2 | H | M | M | L | L |
|  | 1 | M | M | L | L | L |

Sumber : AS/NZS 4360:2004

Dari tabel diatas, terdapat penjelasan menurut [12], sebagai berikut :

E = Risiko Sangat Tinggi = Extreme Risk; Immediate action required

H = Risiko Tinggi = High Risk; Senior Management Attention Needed

M = Risiko Sedang = Moderate Risk; Management Responsibily Must Be Specified

L = Risiko Rendah = Low  Risk; Manage by Routine Procedure

- Pengendalian Risiko (Risk Control)

Setelah level risiko diketahui maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan tindakan untuk meminimalisir atau eliminasi risiko dari kecelakaan kerja melalui beberapa kegiatan. Menurut [13] terdapat hirarki dalam pengendalian risiko, yaitu :

- Eliminasi

- Subtitusi

- Engineering Control

- AdministrativeControl

- Alat Pelindung Diri

- HAsil Penelitian

Menurut [14] menyebutkan bahwa 88% kecelakaan disebabkan oleh tindakan berbahaya(unsafe action) dan 10% kecelakaan disebabkan oleh kondisi yang tidak aman atau berbahaya (unsafe condition), sedangkan 2% kecelakaan disebabkan oleh penyebab yang masih belum bisa ditentukan oleh siapapun seperti (takdir, nasib, kondisi, dan lain-lain).  Pada pembahasan kali ini data yang digunakan adalah data yang didapat langsung dari PT. INHUTANI 1 UMI GRESIK melalui proses observasi dan wawancara langsung dengan tenaga kerja dan pimpinan perusahaan. Pengolahan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko.

Adapun dalam proses produksi pengolahan kayu di PT. INHUTANI 1 UMI GRESIK terdiri dari dari 4 aktivitas utama dan 1 aktivitas maintenance. Berikut ini adalah data kecelakaan kerja hasil pengamatan penulis yang dapat dilihat pada tabel IV berikut ini :

Tabel IV

Aktivitas Pekerjaan

di PT. INHUTANI 1 UMI GRESIK

| No. | Aktivitas Pekerjaan | Kecelakaan | Risiko |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menyetick kayu di TPK | Kaki tertimpa kayu | Kaki menjadi bengkak dan berdarah |
| 2 | Proses pembakaran untuk pengeringan kayu | Tangan terkena percikan api | Tangan melepuh |
| 3 | Proses pengolahan kayu di mesin cruss cut | Jari tangan tergores gigi mesin | Kulit tangan sobek dan berdarah |
| 4 | Proses finishing saat mengamplas | Tangan tergores amplas | Tangan melepuh dan berdarah |
| 5 | Memperbaiki mesin saat troble | Jari tangan terjepit mesin | Kulit tangan sobek |

Sumber : PT. INHUTANI 1 UMI GRESIK

Berikut terlampir foto sebagai bukti dari aktivitas pekerjaan proses pengolahan kayu yang dilakukan di PT. INHUTANI 1 UMI GRESIK :

Gambar 1.  Proses Menyetick kayu di TPK

Gambar 2.  Proses pembakaran untuk pengeringan kayu

Gambar 3.  Proses pengolahan kayu di mesin cruss cut

Gambar 4.  Proses finishing  saat mengamplas

Gambar 5.  Kegiatan memperbaiki mesin saat troble

Dari tabel IV & Vdiatas dapat diketahui mengenai aktivitas pekerjaan dan risiko yang terjadi pada proses produksi pengolahan kayu yang dilakukan di perusahaan tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa kecelakaan kerja masih terjadi di perusahaan tersebut. Padahal jika perusahaan menargetkan zero accident maka perusahaan tersebut haruslah memiliki sistem yang harus diterapkan agar pekerja dapat terhindar dari risiko dari kecelakaan kerja yang terjadi dan sesuai dengan aturan pelaksanaan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pekerja di tempat kerja [15].

Tabel VI

Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko

Di. PT. INHUTANI 1 UMI GRESIK

| Aktivitas Pekerjaan | Identifikasi Bahaya | O | S | Nilai Risiko | Level Risiko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menyetick kayu di TPK | Kaki menjadi bengkak dan berdarah | 3 | 2 | 6 | M |
| Proses pembakaran untuk pengeringan kayu | Tangan melepuh | 3 | 4 | 12 | H |
| Proses pengolahan kayu di mesin cruss cut | Kulit tangan sobek dan berdarah | 4 | 5 | 20 | E |
| Proses finishing saat mengamplas | Tangan melepuh dan berdarah | 3 | 2 | 6 | M |
| Memperbaiki mesin saat troble | Kulit tangan sobek | 3 | 2 | 6 | M |

Sumber : PT. INHUTANI 1 UMI GRESIK

Terdapat 4 proses aktivitas pekerjaan dan 1 aktivitas maintenance yang berpotenis mengakibatkan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja di PT. INHUTANI 1 UMI GRESIK. Level risiko yang terdapat dalam level risiko extreme sebanyak 1 aktivitas, level risiko high sebanyak 1 aktivitas dan level risiko moderate sebanyak 3 aktivitas. Dari penilaian tingkatan risiko makan perlu dilakukan rekomendasi pengendalian yag bertujuan agar aktivitas yang memiliki level risiko tinggi dapat diminimalisisr dengan baik sehingga tingkat terjadinya kecelakaan dan bahaya kerja dapat berkurang.

Tabel VII

Pengendalian Risiko

| Aktivitas Pekerjaan | Risiko | Rekomendasi Pengendalian Risiko |
| --- | --- | --- |
| Menyetick kayu di TPK | Kaki menjadi bengkak dan berdarah | Administrative (Pengawasan prosedur kerja, peringatan ramburambu K3) |
| Proses pembakaran untuk pengeringan kayu | Tangan melepuh | APD (Penggunaan sarung tangan dan baju lengan panjang sesuai SOP yang berlaku). Administrative (Pengawasan prosedur kerja, Peringatan ramburambu K3) |
| Proses pengolahan kayu di mesin cruss cut | Kulit tangan sobek dan berdarah | Administrative (Pengawasan prosedur kerja, Peringatan ramburambu K3) |
| Proses finishing saat mengamplas | Tangan melepuh dan berdarah | APD (Penggunaan sarung tangan sesuai SOP yang berlaku) |
| Memperbaiki mesin saat troble | Kulit tangan sobek | Administrative (Pengawasan prosedur kerja, peringatan ramburambu K3) |

Sumber : PT. INHUTANI 1 UMI GRESIK

- Pembahasan

Dari beberapa identifikasi sbeelumnya ditemukan bahwa terdapat 4 proses aktivitas pekerjaan dan 1 aktivitas maintenance yang berpotenis mengakibatkan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja di PT. INHUTANI 1 UMI GRESIK. Level risiko yang terdapat dalam level risiko extreme sebanyak 1 aktivitas, level risiko high sebanyak 1 aktivitas dan level risiko moderate sebanyak 3 aktivitas. Dari tabel 7 diatas diberikan penjelasn mengenai rekomendasi pengendalian risiko terhadap aktivitas pekerjaan yang mengakibatkan kecelakaan kerja dari tingkat tinggi hingga rendah. Adapun untuk aktivitas menyetick kayu di TPK yang memiliki risiko Kaki menjadi bengkak dan berdarah diberikan pengendalian administrative (pengawasan prosedur kerja, peringatan ramburambu K3). Untuk aktivitas proses pembakaran untuk pengeringan kayu yang memiliki risiko tangan melepuh diberikan pengendalian APD (penggunaan sarung tangan dan baju lengan panjang sesuai SOP yang berlaku). administrative (pengawasan prosedur kerja, Peringatan ramburambu K3). Untuk aktivitas proses pengolahan kayu di mesin cruss cut yang memiliki risiko kulit tangan sobek dan berdarah diberikan pengendalian risiko yaitu administrative (pengawasan prosedur kerja, peringatan ramburambu K3). Untuk aktivitas proses finishing saat mengamplas yang memiliki risiko tangan melepuh dan berdarah diberikan pengendalian APD (penggunaan sarung tangan sesuai SOP yang berlaku). Dan untuk aktivitas memperbaiki mesin saat troble yang memiliki risiko kulit tangan sobek diberikan pengendalian Administrative (pengawasan prosedur kerja, peringatan rambu-rambu K3).

- Kesimpulan

Berdasarkan analisis data penelitian dan pembahasan menggunakan teknik observasi dan di PT. INHUTANI 1 UMI GRESIK tentang  identifikasi bahaya dan penilaian risiko K3, maka dapat disimpulkan bahwa :

      - Terdapat proses produksi pengolahan kayu di perusahaan tersebut yang memiliki 4 aktivitas utama dan 1 aktivitas maintenance, dimana masing-masing dari aktivitas tersebut memiliki risiko yang terjadinya kecelakaan kerja.

      - Dari tahap identifikasi dan penilaian bahaya ditemukan bahwa terdapat 5 aktivitas pekerjaan di perusahaan tersebut dimana 1 aktivitas termasuk dalam tingkatan level risiko extreme, 1 aktivitas termasuk dalam tingkatan level risiko high dan 3 aktivitas lainnya termasuk dalam tingkatan level risiko moderate.

      - Dari semua aktivitas dan risiko yang ada diberikan suatu pengendlaian risiko yang bertujuan untuk meminimalisisr terjadinya kecelakaan kerja serta dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi tenaga kerja.

Adapun terdapat beberapa saran yang penulis berikan kepada PT. INHUTANI 1 UMI GRESIK, sebagai berikut :

      - Dari semua aktivitas dan risiko yang ada diberikan suatu pengendlaian risiko yang bertujuan untuk meminimalisisr terjadinya kecelakaan kerja serta dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi tenaga kerja.

      - Perlu menambah seorang pengawas saat ada pekerjaan yang bisa dikatakan membutuhkan pendamping atau bantuan orang lain seperti saat proses pembakaran dan maintenance.

      - Diberikan sanksi khusus bagi pekerja yang melanggar SOP agar dapat menimbulkan efek jerah dan lebih disiplin lagi dalam bekerja sehingga tingkat kecelakaan kerja diperusahaan tersebut dapat diminimalisir dan bis dihindari dengan baik.

Referensi

x

| [1] | Agus Gumiwang Kartasasmita. (2019, Februari) Kemenperin.go.id. [Online]. https://kemenperin.go.id/artikel/20333/Kesiapan-dan-Sasaran-Indonesia-Memasuki-Industri-4.0 |
| --- | --- |
| [2] | Alfina Fitri Damayanti and Nina Aini Mahbubah, "Implementasi Metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control Guna Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Karyawan di PT ABC," Serambi Engineering, vol. VI, no. 2, pp. 1694-1701, April 2021. |
| [3] | Anizar, Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri. Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2012. |
| [4] | Agus Setiyoso, Titin Isna Oesma, and Muhammad Yusuf, "ANALISIS POTENSI KECELAKAAN AKIBAT KERJA MENGGUNAKAN JOB SAFETY ANALYSIS (JSA) DENGAN PENDEKATAN HAZARD IDENTIFICATION RISK ASSESSMENT AND RISK CONTROL (HIRARC)," Jurnal REKAVASI, vol. 7, no. 1, pp. 1-7, Mei 2019. |
| [5] | Eko Prasetyo, David Laksamana Caesar, and Arina Hafadhotul Husna, "PENINGKATAN PRODUKTIFITAS KERJA DENGAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP K3 DI LINGKUNGAN KERJA," Jurnal Pengabdian Kesehatan, vol. 1, no. 1, pp. 1-10, Januari 2018. |
| [6] | I. W. G. E. Triswandana and N. K. Armaeni, "Penilaian Risiko K3 Konstruksi Dengan Metode Hirarc," Jurnal UKARST (Universitas Kediri Riset Teknik Sipil), vol. 04, no. 1, pp. 97-108, 2020. |
| [7] | Gregorius Timotius Brito, "Analisis Aspek Pembentuk Budaya K3 Dengan Kepatuhan Penggunaan APD Pada Pekerja Produksi Resin Di Sidoarjo," The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health, vol. 4, no. 2, pp. 134-143, Jul-Des 2015. |
| [8] | Edo Wijanarko, "ANALISIS RISIKO KESELAMATAN PENGUNJUNG TERMINAL PURABAYA MENGGUNAKAN METODE HIRARC (HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT AND RISK CONTROL)," TUGAS AKHIR, Januari 2017. |
| [9] | Taufiq Ihsan, Tivany Edwin, and Reiner Octavianus Irawan, "ANALISIS RISIKO K3 DENGAN METODE HIRARC PADA AREA PRODUKSI PT CAHAYA MURNI ANDALAS PERMAI," JKMA (Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas), vol. 10, no. 2, pp. 179-185, Agustus 2016. |
| [10] | Soehatman Ramli, Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001. Jakarta: Dian Rakyat, 2010. |
| [11] | Aulliya Arwa Farrahtana, "Analisis Evaluasi Risiko Bahaya Pembuatan Beton Precast Menggunakan Metode HIRARC Pada Departemen Produksi PT. Beton Citra Abadi," SKRIPSI, November 2020. |
| [12] | Standards Australia License/New Zealand Standard, AZ/NZS 4360:1999 Risk Management. Brisbane: Standards Association of Australia, PO Box 1055, Strathfield NSW 2135, 1999. |
| [13] | 18001:2007 OHSAS, Occupational Health And Safety Assessment Series - Guideline For The., 1999. |
| [14] | Rini Alfatiyah, "ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE HIRARCPADA PEKERJAAN SEKSI CASTING," Jurnal Mesin Teknologi (SINTEK Jurnal), vol. 11, no. 2, pp. 88-101, Desember 2017. |
| [15] | Astri Arri Febrianti, Youska Sinthari, Oo Priyatno, Dwi Susanto, and Beti Maryati, "Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Dalam Manajemen Alat Perlindungan Diri (APD)," Junal Abdi Masyarakat (HUMANIS), vol. 2, no. 2, pp. 68-75, April 2021. |

x