ANALISIS TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS UNTUK MENGURANGI SIX BIG LOSSES PADA MESIN PRESS

(STUDI KASUS : PT. XYZ)

Shendy Muhammad Anugrah1, DR. H. Ali Subhan2 ,Isma Masrofah3

Universitas Suryakencana1,2,3

shendyma20@gmail.com 1, alisubhan72@gmail.com 2 . isma.masrofah@unsur.ac.id 3

| Informasi Artikel | Abstrak |
| --- | --- |
| Kata Kunci: Economic Order Quantity; Harga Pokok Produksi; lead time; Histori Artikel: Disubmit 17 Februari 2023 Direvisi 15 April 2023 Diterima 4 Mei 2023 Tersedia daring 4 Juli 2023 Sitasi: ……………………………….. * Penulis Korespondensi. Shendy Muhammad Anugrah Alamat E-mail: shendyma20@gmail.com | Dalam industri manufaktur, efektivitas peralatan produksi menjadi faktor kunci untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Total Productive Maintenance (TPM) dengan metode Overall Equipment Effectiveness (OEE) guna mengidentifikasi dan mengurangi Six Big Losses pada mesin press. Metode OEE digunakan sebagai alat ukur utama untuk mengevaluasi kinerja mesin melalui tiga komponen utama, yaitu availability, performance rate, dan quality rate. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan TPM dapat mengoptimalkan efisiensi operasional mesin press dengan fokus pada pengurangan enam kerugian utama, yaitu breakdown losses, setup and adjustment losses, idle and minor stoppages, reduced speed losses, defect and rework losses, serta startup losses. Nilai rata-rata OEE sebesar 65,10% yang masih di bawah standar internasional sebesar 85%. Reduced speed losses menjadi kontributor terbesar kerugian produksi dengan rata-rata 28% pada bulan April. Analisis Six Big Losses menunjukkan bahwa reduced speed menyumbang 52% dari total kerugian, diikuti oleh setup adjustment losses sebesar 6%, serta idling and minor stoppages sebesar 4%. |

PENDAHULUAN

PT. XYZ merupakan perushaan pabrik pembuatan saprepart motor Yamaha. Dalam proses produksinya, PT. Global Dimensi menggunakan mesin-mesin dan peralatan. Salah satu peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan sparepart motor yamaha menjadi barang setengah jadi adalah mesin press besi, dimana mesin tersebut sering mengalami kerusakan (Breakdown). Hal inilah yang menjadi motivasi awal penulis memilih mesin press menjadi objek penelitian.Dalam industri manufaktur, kelancaran proses produksi sangat bergantung pada performa mesin dan peralatan. PT. XYZ, produsen sparepart motor Yamaha, mengalami penurunan efisiensi produksi akibat seringnya kerusakan pada mesin press. Penelitian ini bertujuan mengukur efektivitas mesin menggunakan metode OEE serta mengidentifikasi Six Big Losses untuk kemudian mengusulkan perbaikan berbasis konsep TPM. Kerusakan yang paling sering terjadi adalah mesin macet akibat kurang diperhatikan pelumasnya, mesin yang susah menyala, dan lain sebagianya. Pemahaman operator akan dasar-dasar perawatan mesin sangat akan membantu dalam hal ini.

Proses produksi yang terjadi di PT.XYZ yang sangat bergantung pada mesin press tersebut. Mesin press melakukan proses kegiatan produksi yaitu :

- Membentuk: Mengubah bentuk material, seperti logam menjadi produk yang diinginkan melalui proses pemotongan, pembentukan, atau pencetakan.

- Menyatukan: Menggabungkan beberapa bagian menjadi satu, miosalnya dalam industri otomotif.

- Mengompresi: Mengurangi volume material, seperti dalam pembuatan briket atau bahan baku lainnya.

- Menekan: digunakan dalam proses pengolahan bahan baku, seperti menekan besi untuk menghasilkan produk akhir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembimbing lapangan pada PT.XYZ yang meneruskan bahwa waktu produksi yang cukup banyak menyebabkan Mesin Press bekerja terus menerus dan kondisi dalam pabrik itu terdapat hanya satu mesin dan perawatan yang kurang diperhatikan oleh operator yang mengakibatkan mesin sering mengalami kerusakan. Kerusakan yang paling sering terjadi adalah mesin macet akibat kurang diperhatikan pelumasnya, mesin yang susah menyala, dan lain sebagainya. Pemahaman operator akan dasar-dasar perawatan mesin sangat akan mwembantu dalam hal ini.

Akibat dari kerusakan tersebut menimbulkan kerugian-kerugian seperti lamanya waktu set-up dan adjustment. Dari data yang diperoleh pada bulan Juni 2024 mengalami kemunduran waktu produksi yang semula 0,6 jam menjadi 1,5 jam. Kerugian lainnya disebabkan oleh kerusakan Mesin Press adalah menurunnya kecepatan produksi sebagai contoh dari data yang didapat dari hasil wawancara diperoleh hasil produksi per hari 1000 unit menjadi 500 sampai 700 unit. Akibat dari menurunnya efisiensi Mesin Press ini maka mengakibatkan menurunnya efisiensi produksi di pabrik sparepart PT. XYZ. Dalam mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam pemeliharaan, perawatan mesin atau peralatan yang ada. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan Total Productive Maintenance (TPM) dalam meningkatkan efisiensi produksi di pabrik sparepart Total Produktive Maintenance (TPM) adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam manajemen perawatan peralatan atau mesin dalam suatu organisasi. Tujuan utama TPM adalah memaksimalkan ketersediaan peralatan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau kegagalan peralatan. TPM melibatkan seluruh organisasi, termasuk operator mesin, teknisi perawatan, manajemen produksi, dan manajemen tingkat atas. Pendekatan ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip perawatan preventif, perbaikan terencana, dan partisipasi aktif semua anggota tim Dengan menerapkan  TPM, organisasi diharapkan dapat mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya perawatan, dan meningkatkan kualitas produk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT.XYZ. Tujuannya adalah menganalisis pengadaan komponen pada mesin press. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung. Proses analisis menggunakan OEE dan Six Big Losses.

Gambar III.1 Flowchart Penelitan

Total Productive Maintenance (TPM)

Total Productive Maintenance (TPM) adalah sebuah filosofi dan metodologi manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses produksi. TPM fokus pada pemeliharaan peralatan, pengurangan kerusakan, peningkatan kualitas produk, dan keterlibatan karyawan dalam perawatan peralatan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kerugian yang disebabkan oleh pemeliharaan yang buruk, gangguan produksi, dan efek produk.

Berikut adalah beberapa tujuan utama dari TPM:

- Meningkatkan Ketersediaan Peralatan: TPM bertujuan untuk mengurangi waktu henti produksi yang disebabkan oleh kerusakan peralatan atau pemeliharaan rutin. Dengan melakukan perawatan preventif dan perbaikan proaktif, ketersediaan peralatan diharapkan meningkat.

- Mengurangi Kerusakan dan Kegagalan: TPM bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyebab utama kerusakan dan kegagalan peralatan. Ini termasuk perbaikan berkelanjutan, penggantian suku cadang yang sesuai, dan pemeliharaan yang tepat waktu.

- Meningkatkan kualitas produk: TPM juga berfokus pada pencegahan cacat produk yang disebabkan oleh masalah peralatan. Dengan perawatan yang baik. Tujuan dari TPM adalah untuk meningkatkan efisiensi dari produktivitas peralatan, mesin, dan fasilitas produksi dalam sebuah organisasi.

- Meningkatkan ketersidiaan peralatan: TPM bertujuan untuk mengurangi waktu henti produksi yang disebabkan oleh kerusakan perawatan atau pemeliharaan rutin. Dengan melakukan preventif dan perbaikan proaktif. ketersediaan peralatan diharapkan meningkat.

- Mengurangi Kerusakan dan Kegagalan: TPM bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyebab utama kerusakan dan kegagalan peralatan. Ini termasuk perbaikan berkelanjutan, penggantian suku cadang yang sesuai, dan pemeliharaan yang tepat waktu.

- Menignkatkan Kualitas Produk: TPM juga berfokus pada mencegah cacat produk yang disebabkan oleh masalah peralatan. Dengan perawatan yang baik, tingkat cacat dapat berkurang, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas produk.

- Meningkatkan Kinerja Operasional: TPM bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional dengan mengurangi waktu henti, waktu siklus, dan kerugian lainnya yang dapat disebabkan oleh peralatan yang tidak berfungsi dengan baik.

- Mengurangi biaya pemeliharaan: Dengan fokus pada pemeliharaan yang lebih efisien dan perbaikan berkelanjutan, TPM bertujuan untuk mengurangi biaya pemeliharaan jangka Panjang.

- Mengembangkan Keterampilan Karyawan: TPM melibatkan pelibatan aktif karyawan dalam perawatan peralatan dan pemecahan masalah. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan teknis dan pemahaman karyawan terhadap peralatan yang mereka tangani.

- Meningkatkan Keselamatan di Tempat Kerja: TPM juga berusaha meningkatkan keselamatan di tempat kerja dengan mengidentifikasi dan menghilangkan potensi bahaya terkait peralatan dan mesin. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, organisasi yang menerapkan TPM diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi kerugian, dan meningkatkan kualitas produk, sehingga mencapai keunggulan kompetitif.

Maintenance (Perawatan)

Maintenance merupakan setiap tindakan yang dilakukan pada alat atau produk untuk mencegah kerusakan pada alat atau produk. [1]perawatan atau maintance didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan pemeliharaan suatu fasilitas agar fasilitas tersebut tetap dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi siap pakai. Tindakan yang dilakukan meliputi men-setting, melumasi, memeriksa pelumas, dan mengganti suku cadang yang sudah tidak layak pakai. Maksud dari perawatan adalah tindakan perbaikan yang dilakukan pada alat yang rusak agar dapat digunakan kembali seperti semula. Dengan demikian, perawatan dapat dikatakan harus dilakukan sebelum suatu alat atau mesin mengalami kerusakan dan mencegah terjadinya. Kerusakan , sedangkan perawatan dapat dikatakan dilakukan setelah suatu alat atau mesin mengalami kerusakan.

Aktivitas perawatan (maintenance) sangat diperlukan karena :

- Setiap peralatan mempunyai umur penggunaan (useful life). Suatu saat dapat mengalami kegagalan/kerusakan.

- Tidak ada kepastian untuk mengetahui dengan tepat kapan peralatan akan mengalami kerusakan (failure)

- Manusia selalu berusaha untuk meningkatkan umur penggunaan dengan melakukan pemeliharaan.

Tujuan Perawatan Mesin

- Memperpanjang umur mesin : Dengan melakukan perawatan yang tepat, umur mesin dan peralatan akan lebih panjang.

- Menjamin ketersediaan peralatan : Agar mesin selalu siap digunakan untuk mendukung kelancaran produksi.

- Menjamin keselamatan: Untuk mengurangi risiko kecelakaan yang dapat terjadi akibat kerusakan mesin.

- Mempertahankan kualitas produk: Menghindari kerusakan mesin yang dapat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan.

Adapun tujuan perawatan (Maintenance)

- Menghindari kerusakan ( Maintenance)

- Meningkatkan ketersediaan peralatan

- Meningkatkan umur peralatan

- Meningkatkan efisiensi

- Meningkatkan kualitas produk

- Mengurangi pemeliharaan biaya

- Meningkatkan keselamatan di tempat kerja

- Memaksimalkan dukungan aplikasi .

Overall Equipment Effectiveness

[2]Overall Equipment Effectiveness (OEE) adalah indikator penting yang digunakan untuk menilai efektivitas operasional mesin atau peralatan dalam proses produksi. OEE mengukur sejauh mana mesin beroperasi secara optimal berdasarkan tiga aspek utama, yaitu Availability (ketersediaan mesin). Performance (kecepatan operasi dibanding kecepatan ideal), dan Quality (produk yang memenuhi standar kualitas). Tifani menekankan bahwa jika nilai OEE tidak mencapai tingkat yang diharapkan, hal ini mengindikasikan adanya potensi perbaikan pada efisien operasional dan kualitas hasil produksi, sehingga diperlukan langkah-langkah evaluasi untuk meminimalkan kerugian. OEE memiliki teknik pengukuran yang sudah dipelajari dalam beberapa tahun dengan tujuan menyempurnakan penghitungannya. Tingkat keakuratan perhitungan dengan metode OEE dalam pengukuran efektivitas memberikan kesempatan kepada semua usaha perbaikan terhadap proses itu sendiri.

Six Biglosess

[3] Six Big Losses terdapat 6 kerugian besar yang menyebabkan rendahnya kinerja dari peralatan. Keenam kerugian tersebut, atau sering disebut dengan Six Big Losses yang terdiri dari :

- Equipment failure, (kerugian akibat kerusakan peralatan).

- Set up and adjustment losses, (kerugian penyetelan dan penyesuaian)

- Idle and minor stop page, (kerugian karena menganggur dan penghentian mesin)

- Reduced speed, (kerugian karena kecepatan operasi rendah)

- Defectin process, (kerugian cacat produk dalam proses)

- Reduced Yield, (kerugian akibat hasil rendah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan pada Bab IV, nilai rata-rata Overall Equipment Effectiveness (OEE) mesin press di PT. Global Dimensi Metalindo periode Januari hingga Juli 2023 adalah sebesar 65,10%. Nilai ini berada di bawah standar internasional OEE sebesar 85%, yang menunjukkan adanya potensi signifikan untuk peningkatan efektivitas operasional mesin. Tiga komponen utama yang membentuk OEE adalah availability rate, performance efficiency, dan quality rate, yang masing-masing memberikan gambaran mendalam terkait efisiensi penggunaan waktu, performa operasional, dan kualitas produk yang dihasilkan.

Rata-rata availability rate mesin press mencapai 91,54%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar waktu yang tersedia telah digunakan untuk operasi mesin. Namun, nilai ini masih dipengaruhi oleh downtime akibat kerusakan (breakdown) dan waktu setup mesin. Faktor ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam mengurangi durasi kerugian waktu yang dihabiskan pada kegiatan non-produktif seperti perbaikan mesin dan penyesuaian awal operasional. Selanjutnya, performance efficiency rata-rata sebesar 77,44%, di mana faktor kerugian terbesar adalah reduced speed losses. Reduced speed losses tercatat mencapai nilai tertinggi sebesar 28% pada bulan April, yang secara signifikan mengurangi efektivitas produksi. Terakhir, quality rate memiliki nilai rata-rata sebesar 92,61%. Meskipun menunjukkan bahwa mayoritas produk telah memenuhi standar kualitas, nilai ini masih dipengaruhi oleh keberadaan reject dan scrap yang dapat ditekan lebih lanjut.

Hasil analisis Six Big Losses pada mesin press menunjukkan bahwa kerugian terbesar berasal dari reduced speed losses, yang menyumbang 15% dari total kerugian. Faktor ini sangat signifikan karena mencerminkan kemampuan mesin untuk beroperasi pada kecepatan yang optimal. Penyebab utama reduced speed losses dapat berasal dari penurunan kondisi mekanik mesin, kurangnya pelatihan operator, serta tidak adanya pemantauan kecepatan operasi secara real-time. Setelah reduced speed losses, faktor kerugian berikutnya adalah setup and adjustment losses sebesar 6%. Waktu yang dihabiskan untuk setup menunjukkan perlunya pengembangan prosedur yang lebih efisien, seperti penyederhanaan langkah-langkah penyesuaian awal mesin. Idling and minor stoppages serta breakdown losses masing-masing menyumbang 4% dari total kerugian. Sementara itu, rework losses dan scrap losses memiliki nilai 0%, yang menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan umumnya telah memenuhi standar kualitas yang diharapkan.Berdasarkan analisis pareto, langkah prioritas yang harus diambil adalah mengurangi reduced speed losses terlebih dahulu, karena faktor ini menyumbang 52% dari total kerugian. Setelah itu, fokus dapat diarahkan pada pengurangan setup and adjustment losses dan idling and minor stoppages untuk meningkatkan efektivitas secara keseluruhan. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai OEE mesin press secara signifikan, mendekati atau bahkan melampaui standar internasional sebesar 85%.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Fakultas Teknik Universitas Suryakancana yang telah menjadi wadah bagi para peneliti untuk mengembangkan penelitian jurnal ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Referensi

[1] Suryana, W. (2021). Analisis Pemeliharaan Mesin Produksi Dengan Metode Rcm (Reliability Centered Maintenance) Pada Pt. Eluan Mahkota Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

[2] Tifani, R. M., Sugiyono, A., & Fatmawati, W. (2020). Analisa Efektifitas Mesin Air Jet Loom (AJL) Guna Mengurangi Breakdown dengan Metode Overall Equipment Effectivenees (OEE) dan Six Big Losess Di PT. Primatexco Indonesia. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Engineering.

[3] Rinawati, D. I., & Dewi, N. C. (2014). Analisis Penerapan Total Productive Maintenance (TPM) Menggunakan Overall Equipment Efectiveness (Oee) Dan Six Big Losses Pada Mesin Cavitec Di PT. Essentra Surabaya. Prosiding Snatif, 21-26.